|  |  |  | Приложение №2 к приказу от 20.03.2017 № 50 |
| --- | --- | --- | --- |

Сводка нарушений обязательных требований юридическими лицами, выявленных

должностными лицами Волжского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора при проведении проверок

за период 08.05-20.06.2017

По направлению «Надзор за проектированием ОИАЭ, конструированием и изготовлением оборудования для ОИАЭ»

| № п/п | Сущность выявленных нарушений | Номера нарушенных пунктов, статей с указанием наименований нормативных правовых актов, УДЛ и ФНП, нормативных документов в области использования атомной энергии, выявленных в ходе проверки | Причины и условия возникновения нарушений | Меры, принятые по результатам проверок (выдано предписание, составлен протокол, с указанием их реквизитов) | При составлении протокола -классификация нарушения (статья КоАП РФ) | Результаты рассмотрения административного дела |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В АО НПФ «Геофизика» 1.В эксплуатационной документации (Руководство по эксплуатации) на модуль нейтрон-нейтронного каротажа LWD 48.05.00.000 не установлены классы безопасности элементов систем РИ. 2 .«Программа обеспечения качества при конструировании оборудования для радиационных источников: изделий, в котором содержатся радиоактивные вещества» П 7.3-1.07-002-14 и «Программа обеспечения качества при изготовлении изделий, в которых содержатся радиоактивные вещества» П 7.5-1.07-001-14 не соответствуют требованиям НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии» 3 Квалификация персонала, занятого в сфере деятельности влияющей на безопасность РИ, не поддерживается на должном уровне, а именно: - не представлены документы об аттестации персонала выполняющего «Контроль и измерения параметров резьбы» и «Поверку и калибровку геометрических средств измерений»; - не представлены сведения о порядке обучения и аттестации персонала выполняющего неразрушающий контроль (визуально-измерительный контроль), согласно требованиям ПБ-03-440-02 п.1.7. дефис 7; - не представлены сведения о порядке обучения и аттестации сварщиков согласно требованиям п. 2.8.4 ПБ-03-273-99 «Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» и РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства». | Нарушение п. 23 НП-038-16 Нарушение п. 12, раздел 4 НП-090-11 Нарушение п. 20 НП-038-16 | Недостатки процедуры контроля соблюдения требований норм и правил в ОИАЭ со стороны ответственных лиц | Выданы предписания № 17-04/6-22/П-К и № 17-04/6-22/П-И от 12.05.2017 |  |  |
| 2 | В НИИМ ННГУ им. Н.И. Лобачевского»: 1 Отсутствуют приказы о введении в действие новых федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП-001-15 и НП-089-15. 2 Не проведена внеочередная проверка знаний в связи с вводом в действие новых норм и правил (НП-001-15, НП-089-15) 3 Не устранены до начала осуществления заявленной деятельности замечания, отраженные в экспертном заключении № ЭД-72/15 от 03.04.2015. | Нарушение П.2.5, 2.6, 3.4 УДЛ №ВО-11-101-3199 от 21.11.2016 | Ненадлежащая организация, обеспечение и осуществление контроля за выполнением требований условий действия лицензии и федеральных норм и правил в области использования атомной энергии персоналом | Выдано предписание №07-05/2-5-17/17/П от 19.05.2017 |  |  |
| 3 | В ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»: 1 Не проведена проверка знаний у персонала занятого в заявленной деятельности, в связи и изменением действующих или вводом новых федеральных норм и правил 2 Программы обеспечения качества при конструировании оборудования для АС и в частности ПОК 188.05.01 «Программа обеспечения качества при разработке ТС ОДУ» (Р\ТС ОДУ ЛАЭС-2 ЭБ-1) № 199-821-14\32 не содержит: 1 описания процедуры соблюдения федеральных норм и правил при конструировании оборудования 2 описание порядка обеспечения надежности и контроля соответствия установленным требованиям показателей надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, и других систем (элементов). Программы обеспечения качества при изготовлении оборудования для АС и в частности - «Программа обеспечения качества при изготовлении программно-технических средств управления» № 199-821-12/786 не в полной мере содержит сведения по: основным сведениям о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК описанию процедуры авторского сопровождения и сервисного обслуживания описанию метрологического обеспечения описанию порядка проведения аудитов. | Нарушение п. 2.3 УДЛ № ГН-11-101-3101 от 03.12.2015 п. 2.3 УДЛ № ГН-12-101-3102 от 03.12.2015 Нарушение п. 15,18,20,21, 23,25 НП-090-11 | Неполное выполнение ФГУП ФНПЦ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» требований условий действия лицензий № ГН-11-101-3101 от 03.12.2015, № ГН-12-101-3102 от 03.12.2015, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (НП-090-11) | Выдано предписание №07-04/1-3-20/17/П от 26.05.2017 |  |  |